附件2

省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析

报告大纲

- 基本情况

说明本省各类电源装机、网架结构、电力需求现状。总体介绍全省各类电源发展规划、电网建设规划、电力需求预测，重点介绍全省分布式电源发展规划，包括建设规模、总体布局、建设时序等。同时，汇总说明本省分布式光伏消纳受限情况，包括分布式消纳受限县（市）的数量、主要原因、当前可接入容量等。

- 分布式光伏接入电网承载力分析

（一）省域分布式光伏调峰消纳能力分析

结合全省电源投产计划、负荷需求预测、系统调节能力提升措施落实情况，重点针对负荷低谷、新能源大发等系统调峰压力较大时段开展全省调峰消纳能力分析，填报系统调峰平衡表（附件1）。

（二）XX县（市）分布式光伏可接网容量分析

根据各县（市）电源投产和网架建设时序，以分布式光伏在县（市）域范围内就地消纳为原则，分析全县（市）范围及存在接网困难的变电站供电范围内电力负荷、电源、变压器、线路运行状态，说明造成分布式光伏接入受限的具体原因，计算并校核全县（市）可接入分布式光伏容量，填报相关分布式光伏可接网容量平衡表（附件2、附件3）。

（三）分布式光伏其他接网问题分析

结合各地区分布式光伏规划容量和总体布局，针对分布式光伏接入系统方式，分析测算分布式光伏接入后对电压偏差、谐波含量、继电保护配置等方面的影响，填报分布式光伏接入系统安全性校验表（附件4），提出提升系统安全可靠性、改善电能质量的措施。

- 分布式光伏接网能力提升措施方案

针对分布式光伏接入存在困难县（市），从电网、负荷、电源侧提出提升分布式光伏接网能力措施方案。

- 电网侧提升措施

结合分布式光伏总体规模、总体布局和接入方式，分电压等级提出电网建设改造升级方案，研究布局独立储能电站对提升分布式接网能力影响，测算分布式光伏接入能力提升效果。

- 负荷侧提升措施

根据各地区未来电力需求增长预期，结合电力负荷特性，综合考虑采取用户侧配置储能、参与需求侧响应等措施对提高分布式光伏接纳能力的影响，测算分布式光伏接入能力提升效果。

- 电源侧提升措施

针对各地区电源规模、装机结构、电源出力特性，分析研究采取常规电源灵活性改造、新增调节电源、电源侧配置储能系统、加强分布式光伏调控等措施对提升系统接纳分布式光伏能力的影响，并测算接入能力提升效果。

- 保障机制

从政策、资金、项目管理、项目实施、政企协同等方面，提出保障措施及工作建议。

附件：1. XX省20XX年各月典型日调峰平衡表

- 2.XX县（市）20XX年分布式光伏可接网容量

- 平衡表

- 3.XX县（市）20XX年XX变电站供电范围分

- 布式光伏可接网容量平衡表

- 4.XX县分布式光伏接入系统安全性校验表

附件1

XX省20XX年各月典型日调峰平衡表

（单位：万千瓦）

| 序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本地电力最大需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力最大需求时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本地负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外送（受入）电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 分布式光伏调峰压力最大时段电力需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调峰压力最大时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本地负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外送（受入）电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 旋转备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 存量装机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃机发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中式风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分散式风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分布式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 抽水蓄能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 储能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他装机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 系统开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电预想出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 核电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃机开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物质等其他电源开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 分布式光伏调峰压力最大时段电源出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤电平均最小技术出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水电强迫出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 核电出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃机出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抽蓄出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 储能出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他电源出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 新能源消纳空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 存量新能源出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风电出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风电同时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光伏出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏同时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 新增新能源消纳空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 允许新增分布式光伏并网容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 允许新增分布式光伏并网功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新增分布式光伏同时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）调峰压力最大时段是综合考虑典型日负荷峰谷差、新能源出力等因素系统调峰压力最大时刻。

（2）表中新能源消纳空间=分布式光伏调峰压力最大时段电力需求-分布式光伏调峰压力最大时段电源出力-旋转备用。

（3）表中新增新能源消纳空间=新能源消纳空间-存量新能源出力。

附件2

XX县（市）20XX年分布式光伏可接网容量平衡表

（单位：万千瓦）

| 序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供电范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 最高电压等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 典型日最大负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 分布式光伏大发时刻负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 装机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃气电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 电源开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电预想出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 核电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃机开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物质等其他电源开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 分布式光伏大发时刻电源出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 上级电网最大允许反送功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 允许分布式光伏并网容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 允许分布式光伏发电功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 分布式光伏同时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 分布式光伏规划新增容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）表中“典型日最大负荷”、“分布式光伏大发时刻负荷”填入该县（市）范围内负荷，不考虑外送（受入）电力需求。

（2）表中允许分布式光伏并网容量=(分布式光伏大发时刻负荷+上级电网最大允许反送功率-分布式光伏大发时刻电源出力)/ 分布式光伏同时率。

（3）表中分布式光伏规划新增容量=允许分布式光伏并网容量-存量分布式光伏容量。

附表3

XX县（市）20XX年XX变电站供电范围分布式光伏可接网容量平衡表

（单位：万千瓦）

| 序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供电范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电压等级（高压侧/中压侧/低压侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 该站主变压器总容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 典型日最大负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 分布式光伏大发时刻负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 接入该站中低压侧及以下装机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃气电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 接入该站中低压侧电源开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电预想出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 核电开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃机开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物质等其他电源开机容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 分布式光伏大发时刻电源出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中式光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 中低压侧向高压侧最大允许反送功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 允许分布式光伏并网容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 允许分布式光伏发电功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 分布式光伏同时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 分布式光伏规划新增容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）县（市）范围内存在接网困难的变电站须填报此表，其他变电站可视情况填报。

（2）表中允许分布式光伏并网容量=(分布式光伏大发时刻负荷+中低压侧向高压侧最大允许反送功率-分布式光伏大发时刻电源出力)/ 分布式光伏同时率。

（3）表中分布式光伏规划新增容量=允许分布式光伏并网容量-存量分布式光伏容量。

附件4

XX县分布式光伏接入系统安全性校验表

| 所属区域 | 所属县 | 电网运行 方式 | 分布式光伏接入容量（kW） | 短路电流最大值 | 电压偏差最大值 | 反向负载率最大值 | 谐波最大值 | 其他接网受限原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX省 | XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：短路电流、反向负载率、电压质量、谐波水平按照《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T2041-2019）要求测算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |